TUGAS SISTEM PROTEKSI

MATA KULIAH		: SISTEM PROTEKSI

WAKTU			: PALING LAMBAT 26 JUNI 2017 PKL. 16.00

PETUNJUK

- GUNAKAN LEMBAR JAWABAN YANG DIBERIKAN DALAM FILE LEMBAR JAWABAN.XLS (PASTIKAN LEMBAR JAWABAN ANDA TELAH ANDA ISI DENGAN NOMOR SERI SOAL)

- FILE LEMBAR JAWABAN.XLS TIDAK BOLEH DIRUBAH DAN ATAU DIMODIFIKASI, BILA TERJADI PERUBAHAN FILE SDR DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI

- SETELAH SELESAI LEMBAR JAWABAN LALU DISAVE DAN DIKUMPUL DALAM BENTUK SOFT COPY DAN HARD COPY (TERCETAK)

- PILIHLAH JAWABAN PALING BENAR DARI KEEMPAT JAWABAN YANG ADA

- TULISKAN JAWABAN ANDA DALAM LJU YANG DIBERIKAN SBB.

Misal pilihan jawaban Anda UNTUK SOAL 1 adalah : A

| IDENTITAS PESERTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM |  | 031400001 |  |
| NAMA |  | HENDRA MARTA YUDHA |  |
| NOMOR SERI |  |  | HMY_REG0001 |
| NO | JAWABAN |  | SCORE |
| 1 | A |  | 1 |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 141 |  |  |  |

SOAL

- Menurut IEEE rele didefinisikan sebagai..

  - suatu peralatan elektrik yang didesain untuk menginterpretasikan kondisi masukan dalam suatu kondisi tertentu dan memberikan respon dengan mengoperasikan kontak-kontak bila masukan yang diterima telah memenuhi kondisi tertentu

  - Sebuah peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi suatu sistem pada keadaan tidak normal atau bahaya dan menginisiasi kendali pemutus untuk beraksi

  - suatu peralatan elektrik yang didesain untuk menerima kondisi masukan dan mengoperasikan kontak-kontak bila masukan yang diterima telah memenuhi kondisi tertentu

  - suatu peralatan elektrik yang didesain untuk menerima kondisi masukan dalam suatu kondisi tertentu dan memberikan respon dengan menutup PMT

- Pada umumnya masukan rele yang diterima dapat berupa besaran

  - elektrik, mekanik, thermis, atau besaran lain.

  - elektrik, mekanik, thermis, atau frekuensi

  - elektrik, mekanik, frekuensi, atau kombinasi besaran lain

  - elektrik, mekanik, thermis, atau kombinasi besaran elektrik

- Sebuah peralatan proteksi arus lebih dengan suatu sirkit yang mampu terbuka/terbakar apabila dilalui atau mengalami pemanasan akibat adanya arus lebih yang melaluinya merupakan definisi dari

  - Fuse

  - Proteksi Rele

  - Rele

  - Fuse dan Rele

- Sistem rele didefinisikan sebagai..

  - suatu unit analog atau komponen diskrit, dan atau sirkit digital yang terhubung ke sistem tenaga yang berfungsi sebagai sensor atau pendeteksi

  - suatu unit analog atau komponen diskrit, dan atau sirkit digital yang berfungsi sebagai reaktor

  - suatu unit analog dan atau sirkit digital yang terhubung ke sistem tenaga yang berfungsi sebagai sensor atau pendeteksi

  - suatu unit digital yang terhubung ke sistem tenaga yang berfungsi sebagai sensor atau pendeteksi

- Tujuan utama dari sebuah sistem tenaga adalah

  - Untuk memberikan tingkat kontinuitas pelayanan yang tinggi, dan apabila terjadi keadaan yang tidak dapat ditolerir, sistem harus mampu meminimisasi waktu gangguan.

  - Apabila terjadi kehilangan daya, dip tegangan dan tegangan lebih yang dapat terjadi oleh berbagai sebab dapat dihilangkan.

  - Memberikan kontinuitas layanan yang baik dan meningkatkan keselamatan pengguna.

  - Untuk memberikan tingkat kontinuitas pelayanan yang tinggi, dan apabila terjadi gangguan tidak membahayakan.

- Beberapa contoh gangguan alam yang dapat menimbulkan hubung singkat pada sistem tenaga, antara lain:

  - petir, angin, gempa-bumi, pohon tumbang, kontak fisik akibat adanya hewan/binatang, kontaminasi dan sebagainya

  - banjir, petir, angin, gempa-bumi, pohon tumbang, kontak fisik akibat adanya hewan/binatang, kontaminasi dan sebagainya

  - petir, banjir, gempa-bumi, pohon tumbang, kontak fisik akibat adanya hewan/binatang, kontaminasi dan sebagainya

  - petir, angin, banjir, pohon tumbang, kontak fisik akibat adanya hewan/binatang, kontaminasi dan sebagainya

- Jenis gangguan yang sering kali terjadi pada sistem tenaga listrik yang menggunakan saluran udara terbuka adalah

  - hubung singkat satu fasa ke tanah

  - hubung singkat dua fasa ke tanah

  - hubung singkat fasa - fasa ke tanah

  - hubung singkat tiga fasa ke tanah

- Dalam banyak kasus, flashover yang terjadi akibat hubung singkat satu fasa ke tanah hanya mengakibatkan..

  - gangguan sementara dan dip tegangan.

  - gangguan permanen dan dip tegangan.

  - gangguan sementara, permanen dan dip tegangan.

  - gangguan sementara dan permanen

- Tipikal waktu gangguan akibat terjadinya flashover yang terjadi aibat ganggunan hubung singkat satu fasa ketanah adalah

  - antara 0,5 sampai 2 menit.

  - antara 1,0 sampai 2 menit.

  - antara 1,5 sampai 2 menit.

  - antara 0,5 sampai 1 menit.

- Gangguan yang terjadi,  umumnya mengakibatkan  perubahan yang cukup berarti pada besaran sistem, perubahan besaran ini meliputi :

  - arus lebih, tegangan lebih atau kurang, daya, faktor daya atau sudut fasa, impedansi frekuensi, temperatur, tekanan dan besaran lainnya

  - arus lebih atau kurang, tegangan lebih atau kurang, daya, faktor daya atau sudut fasa, impedansi frekuensi, temperatur, tekanan dan besaran lainnya

  - arus lebih atau kurang, tegangan lebih, daya, faktor daya atau sudut fasa, impedansi frekuensi, temperatur, tekanan dan besaran lainnya

  - arus lebih atau kurang, tegangan lebih atau kurang, daya lebih atau kurang, faktor daya atau sudut fasa, impedansi frekuensi, temperatur, tekanan dan besaran lainnya

- Indikator umum yang menunjukkan adanya gangguan adalah

  - perubahan arus yang terjadi secara tiba-tiba

  - perubahan tegangan yang terjadi secara tiba-tiba

  - perubahan frekuensi yang terjadi secara tiba-tiba

  - perubahan daya yang terjadi secara tiba-tiba

- Proteksi adalah

  - science, skill dan seni

  - science, skill, seni dan knowledge

  - science, skill dan knowledge

  - science, skill, seni dan teknologi

- Untuk meminimisasi kemungkinan kerusakan dan kegagalan akibat gagalnya sistem proteksi dalam praktek seringkali digunakan…

  - beberapa rele atau sistem rele yang beroperasi secara paralel

  - beberapa rele atau sistem rele yang beroperasi secara seri

  - beberapa rele atau sistem rele yang beroperasi secara kompon

  - beberapa rele atau sistem rele yang beroperasi secara redundan

- Dalam banyak aplikasi dikenal tiga cara penempatan rele, yaitu:

  - lokasi yang sama; Gardu yang sama, dan; Gardu yang berbeda

  - lokasi yang sama; Gardu yang sama, dan; Bus yang sama

  - lokasi berbeda; Gardu yang sama, dan; Bus yang sama

  - lokasi yang sama; Lokasi berbeda dan; Gardu yang berbeda

- Pada sistem tenaga listrik tegangan tinggi, konsep yang dipergunakan untuk meminimisasi kemungkinan kegagalan diperluas dengan cara:

  - menggunakan peralatan pengukur arus/tegangan yang terpisah, belitan pemutus (tripping coil) yang terpisah, dan sumber batere yang terpisah pula.

  - menggunakan peralatan pengukur arus/tegangan yang terpisah, belitan pemutus (tripping coil) bersama, dan sumber batere yang terpisah pula.

  - menggunakan peralatan pengukur arus/tegangan yang terpisah, belitan pemutus (tripping coil) yang terpisah, dan sumber batere bersama.

  - menggunakan peralatan pengukur arus/tegangan bersama, belitan pemutus (tripping coil) bersama, dan sumber batere bersama pula.

- Tipikal representasi logic dari sebuah rele proteksi, umumnya terdiri dari:

  - Sensing, integration, timing, amplification dan output

  - Sensing, difretiation, timing, amplification dan output

  - Sensing, integration, difrntiation, timing, amplification dan output

  - Sensing, integration, timing, amplification, difrentiation dan output

- Komponen-komponen sistem proteksi dapat berupa:

  - elektromekanik, solid state, atau kombinasi keduanya

  - elektromekanik, solid state, atau elektromekanis

  - elektromekanik, solid state, cupmechanic

  - elektromekanik, solid state, atau cupmechanic

- Awalnya, semua rele proteksi memiliki tipe yang sama, yaitu

  - tipe elektromekanis

  - tipe solid state

  - kombinasi a dan b

  - tipe hibrid

- Peralatan proteksi tipe solid state memiliki keunggulan dalam hal:

  - akurasi waktu, sensor frekuensi, dan untuk sistem yang membutuhkan keputusan logic yang lebih dari satu

  - akurasi waktu, sensor frekuensi, dan untuk sistem yang tidak membutuhkan keputusan logic yang lebih dari satu

  - akurasi waktu, kecepatan, sensor frekuensi, dan untuk sistem yang membutuhkan keputusan logic yang lebih dari satu

  - akurasi waktu, kecepatan, dan untuk sistem yang membutuhkan keputusan logic yang lebih dari satu

- Penggunaan rele elektromekanis dalam sistem tenaga tegangan rendah memiliki kelemahan, yaitu

  - kurang akurat, kadangkala tidak sensitif, dan sukar melakukan pengujian.

  - kurang akurat, kadangkala sensitif, dan sukar melakukan pengujian.

  - kurang akurat, kadangkala sensitif, dan mudah melakukan pengujian.

  - kurang cepat, kadangkala tidak sensitif, dan sukar melakukan pengujian.

- Rele proteksi merupakan ‘otak’ yang merasakan gangguan, sedangkan yang dapat menjadi ‘otot’ adalah

  - Pemutusa tenaga (PMT) dan tipe-tipe lain dari pemutus, termasuk motor kontaktor dan motor kontroller

  - Pemutusa tenaga (PMT)

  - Tipe lain dari pemutus

  - Motor kontaktor dan motor kontroller

- Salah satu cara identifikasi fungsi dari berbagai tipe rele dengan menggunakan standar tatanama:

  - ANSI/IEEE

  - ANSI

  - IEEE

  - AIEEE

- Huruf-huruf dan singkatan berikut sering digunakan sebagai berikut:

  - A – Alarm; PB – Bypass; CS - 	Control switch, contactor switch; MOC - Mechanism-operated contact

  - A – Alarm; B – Bypass; CS - 	Control switch, contactor switch; MOC - Mechanism-operated contact

  - A – Alarm; PB – Bypass; CS - 	Control switch, contactor switch; MOT - Mechanism-operated contact

  - A – Alarm; B – Bypass; CSh - 	Control switch, contactor switch; MOC - Mechanism-operated contact

- Nomor peralatan yang sering digunakan untuk peralatan pemutus tenaga adalah:

  - 52

  - 42

  - 21

  - 51

- Nomor peralatan yang sering digunakan untuk proteksi diferensial adalah:

  - 87

  - 42

  - 21

  - 51

- Kontaktor Bantu (CS) yang dipergunakan sebagai suplemen dalam sebuah sistem proteksi rele dapat dihubungkan dengan tiga cara, yaitu:

  - series sealing, shunt reinforced, dan shunt reinforced with sealing.

  - paralel sealing, shunt reinforced, dan shunt reinforced with sealing.

  - series sealing, paralel reinforced, dan shunt reinforced with sealing.

  - series sealing, shunt reinforced, dan paralel reinforced with sealing.

- Sasaran dan tujuan dasar dari suatu sistem proteksi adalah

  - untuk mengisolir areal yang mengalami masalah atau gangguan secepat mungkin sehingga daerah yang tidak mengalami gangguan dapat tetap dilayani

  - untuk mengisolir areal yang mengalami masalah atau gangguan secepat mungkin sehingga daerah yang tidak mengalami gangguan tidak mengalami kerusakan

  - untuk mengisolir areal yang mengalami masalah atau gangguan secepat mungkin sehingga daerah yang tidak mengalami gangguan dapat diminimase

  - untuk memblokir areal yang mengalami masalah atau gangguan secepat mungkin sehingga daerah yang tidak mengalami gangguan dapat tetap dilayani

- Lima segi dasar rele adalah :

  - Keandalan, Selektif, Kecepatan operasi, Kesederhanaan, Ekonomis

  - Keandalan, Selektif, akurat, Kesederhanaan, Ekonomis

  - Keandalan, Selektif, akurat, cepat, Ekonomis

  - Keandalan, Selektif, akurat, cepat, sederhana

- Salah satu segi dasar rele adalah selektif yang didefinisikan sebagai:

  - maksimum daerah yang tetap dilayani, minimum daerah yang diisolir

  - minimum lama gangguan dan kerusakan peralatan.

  - proteksi maksimum dengan biaya minimum.

  - minimum daerah yang tetap dilayani, maksimum daerah yang diisolir

- Dependability didefinisikan sebagai:

  - ”derajat kepastian bahwa rele atau sistem rele akan beroperasi dengan benar”

  - “derajat ketidak kepastian bahwa rele atau sistem rele tidak beroperasi salah”

  - “derajat kepastian bahwa rele atau sistem rele tidak beroperasi benar”

  - “derajat ketidak pastian bahwa rele atau sistem rele tidak beroperasi benar”

- Proses penggunaan dan penyetelan rele proteksi yang bekerja overreached terhadap rele lain sehingga rele harus beroperasi secepat mungkin pada zona utamanya, tetapi harus menunda operasinya didaerah cadangan operasinya disebut dengan

  - Selektivitas atau dikenal sebagai koordinasi

  - Sensitivitas atau dikenal sebagai koordinasi

  - Selektivitas atau sensitivitas

  - Selektivitas atau dikenal sebagai sensitivitas

- Pemutus Tenaga modern “atau sering disebut PMT” berkecepatan tinggi, dapat beroperasi dalam waktu antara 17 ms sampai 50 ms atau setara dengan

  - (1 cycle sampai 3 cycle untuk sistem 60 Hz)

  - (1 cycle sampai 3 cycle untuk sistem 50 Hz)

  - (2 cycle sampai 6 cycle untuk sistem 60 Hz)

  - (2 cycle sampai 6 cycle untuk sistem 50 Hz)

- Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi suatu sistem rele proteksi, yaitu:

  - Ekonomi, Faktor Personalitas, lokasi pemutus dan peralatan masukan, dan indikasi gangguan

  - Masukan, letak CT, ukuran sistem, ukuran PMT

  - Letak CT, Ukuran Sistem, Besar gangguan, tipe gangguan

  - Ekonomi, Faktor Personalitas, lokasi pemutus dan peralatan masukan, dan indikasi CT

- Rele dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Berdasarkan fungsi, ada 5 fungsi dasar rele, yaitu:

  - Rele Proteksi, rele regulasi, rele sinkronisasi, rele pemantau, rele bantu

  - Rele arus, Rele tegangan, Rele frekuensi, Rele dya, dan Rele thermis

  - rele jarak, directional overcurrent, inverse time, phase, ground

  - definite, high speed, slow speed, phase comparison, over-current

- Berdasarkan karakteristik kerja rele dapat dibedakan atas:

  - rele jarak, reaktansi, directional overcurrent, inverse time, phase, ground, definite, high speed, slow speed, phase comparison, over-current, under/over voltage.

  - Rele Proteksi, rele regulasi, rele sinkronisasi, rele pemantau, rele bantu

  - Rele Proteksi, rele regulasi, rele sinkronisasi, rele pemantau, rele bantu, rele jarak, reaktansi, directional overcurrent, inverse time, phase, ground, definite, high speed, slow speed, phase comparison, over-current, under/over voltage.

  - Solid state, elektromekanis, rele jarak, reaktansi, directional overcurrent, inverse time, phase, ground, definite, high speed, slow speed, phase comparison, over-current, under/over voltage.

- Operasi benar dari sebuah rele proteksi diperlihatkan oleh:

  - Paling sedikit terdapat 1 buah rele primer yang beroperasi dengan benar, Tidak ada satupun rele cadangan yang bekerja karena gangguan yang sama

  - Paling sedikit terdapat 1 buah rele cadangan yang beroperasi dengan benar, Tidak ada satupun rele cadangan yang bekerja karena gangguan yang sama

  - Paling sedikit terdapat 1 buah rele cadangan yang beroperasi dengan salah, Tidak ada satupun rele cadangan yang bekerja karena gangguan yang sama

  - Paling sedikit terdapat 1 buah rele primer yang beroperasi dengan salah, Tidak ada satupun rele cadangan yang bekerja karena gangguan yang sama

- Alasan terjadinya operasi tidak benar dapat berupa satu atau beberapa kombinasi hal-hal berikut ini:

  - Aplikasi rele yang salah, Setting yang salah, Kesalahan personal, Masalah peralatan atau kegagalan

  - Aplikasi rele yang salah, Setting yang tepat, Kesalahan personal, Masalah peralatan atau kegagalan

  - Aplikasi rele yang salah, Setting yang salah, Kesalahan rele, Masalah peralatan atau kegagalan

  - Aplikasi rele yang salah, Setting yang salah, Kesalahan personal, Masalah sistem peralatan atau kegagalan sistem

- Sistem tenaga terbagi atas beberapa zona yang ditentukan oleh peralatan dan PMT yang ada. Dalam sistem tenaga dapat dibagi dalam 6 zona proteksi, yaitu:

  - 1. Generator dan unit Generator-Transformator; 2. Transformator; 3. Bus/Rel; 4. Lines (jaringan); 5. Peralatan Utilitas (motor, static load, etc); dan 6. Kapasitor dan atau bank reaktor

  - 1. Generator dan unit Transformator; 2. Transformator; 3. Bus/Rel; 4. Lines (jaringan); 5. Peralatan Utilitas (motor, static load, etc); dan 6. Kapasitor dan atau bank reaktor

  - 1. Generator dan unit Generator; 2. Transformator; 3. Bus/Rel; 4. Lines (jaringan); 5. Peralatan Utilitas (motor, static load, etc); dan 6. Kapasitor dan atau bank reaktor

  - 1. Generator dan unit Generator-Transformator; 2. Transformator; 3. Bus/Rel; 4. Saluran transmisi; 5. Peralatan Utilitas (motor, static load, etc); dan 6. Kapasitor dan atau bank reaktor

- Beberapa informasi yang dibutuhkan untuk penggunaan rele, antara lain:

  - Konfigurasi Sistem; Impedansi dan hubungan semua peralatan, frekuensi, tegangan dan urutan fasa sistem; masalah dan proteksi terpasang; prosedur operasi dan praktis; pentingnya peralatan yang harus diproteksi; studi gangguan sistem; beban maksimum dan batasan ayunan sistem; lokasi CT dan PT, ratio dan hubungannya; ekspansi mendatang

  - Konfigurasi beban; Impedansi dan hubungan semua peralatan, frekuensi, tegangan dan urutan fasa sistem; masalah dan proteksi terpasang; prosedur operasi dan praktis; pentingnya peralatan yang harus diproteksi; studi gangguan sistem; beban maksimum dan batasan ayunan sistem; lokasi CT dan PT, ratio dan hubungannya; ekspansi mendatang

  - Konfigurasi Sistem; Impedansi dan hubungan semua peralatan, frekuensi, tegangan dan urutan fasa sistem; masalah dan proteksi terpasang; prosedur operasi dan praktis; pentingnya peralatan yang harus diproteksi; studi gangguan sistem; beban maksimum dan batasan ayunan sistem; lokasi beban dan PT, ratio dan hubungannya; ekspansi mendatang

  - Konfigurasi beban; Impedansi dan hubungan semua peralatan, frekuensi, tegangan dan urutan fasa sistem; masalah dan proteksi terpasang; prosedur operasi dan praktis; pentingnya peralatan yang harus diproteksi; studi gangguan sistem; beban maksimum dan batasan ayunan sistem; lokasi beban dan PT, ratio dan hubungannya; ekspansi mendatang

- Beberapa terminologi yang berhubungan dengan operasi rele adalah:

  - Characteristic curve, Operating time characteristic, Operating time, Pick-up,

  - Characteristic curve, Instantaneous relay,Inverse time relay, Inverse time delay relay with definite minimum,

  - Main protection, Operating time characteristic, Operating time, Pick-up, Protected zone, Protective relay,

  - Protective scheme, Protective system, Rating, Setting, Time delay, Unit protection

## Metoda komponen simetris ditemukan/dikemukakan pertama kali oleh

  - Charles L. Fortesque

  - W.A. Lewis

  - C.F. Wagner

  - R. D. Evan

- Untuk menggambarkan pergeseran fasa sebesar 1200 lebih mudah apabila digunakan operator a, dimana :

  - a  = 11200 ; a2 = 12400 ;a3 = 13600

  - a  = 11200 ; a = 12400 ;a3 = 13600

  - a  = 11200 ; a2 = 12400 ;a = 13600

  - a2  = 11200 ; a2 = 12400 ;a3 = 13600

- Komponen urutan negatif dapat dinyatakan sebagai berikut :

  - Ia2 = I2; Ib2 = a Ia2; Ic1 = a2 Ia2

  - Ia2 = I2; Ib2 = a2 Ia2; Ic1 = a Ia2

  - Ia2 = aI2; Ib2 = a2 Ia2; Ic1 = a Ia2

  - Ia2 = I2; Ib2 = a2 Ia2; Ic1 = a2 Ia2

- Setiap arus/tegangan tidak seimbang dapat ditentukan dari komponen-komponen urutan berdasarkan persamaan umum berikut:

  - Ia = I1 + I2 + I0; Ib = a2 I1 + a I2  + I0;  Ic = a  I1 + a2 I2 + I0

  - Ia = I1 + I2 + I0; Ib = a I1 + a2 I2  + I0;  Ic = a  I1 + a2 I2 + I0

  - Ia = I1 + I2 + I0; Ib = a2 I1 + a I2  + I0;  Ic = a2  I1 + a I2 + I0

  - Ia = I1 + I2 + I0; Ib = a2 I1 + a I2  + I0;  Ic = a2  I1 + a2 I2 + I0

- Selama prioda peralihan ini ada tiga besaran reaktansi Generator yang dapat digunakan:

  - 1). Reaktasi (sumbu langsung) subperalihan, ; 2). Reaktansi peralihan, ; dan 3) reaktansi sinkron, .

  - 1). Reaktasi (sumbu langsung) subperalihan, ; 2).Reaktansi peralihan, ; dan 3) reaktansi sinkron quadratur, .

  - 1). Reaktasi (sumbu langsung) subperalihan, ; 2).Reaktansi peralihan quadratur,; dan 3) reaktansi sinkron, .

  - 1). Reaktasi peralihan sumbu quadratur, ; 2). Reaktansi peralihan, ; dan 3) reaktansi sinkron, .

- Harga  dinyatakan dalam per-unit rating kVA mesin, yaitu:

  - antara 0,7 sampai 3.0 p.u

  - antara 0,7 sampai 1.0 p.u

  - antara 0,7 sampai 2.0 p.u

  - antara 0,7 sampai 5.0 p.u

- Untuk studi hubung singkat, harga reaktansi jaringan urutan positif yang digunakan adalah:

- Yang tidak termasuk sumber arus gangguan guna keperluan proteksi adalah:

  - Motor Induksi

  - Mesin Serempak

  - Generator

  - Motor serempak

- Beban pada studi gangguan dapat dinyatakan dengan rating KVA atau MVA dan dapat dikonversikan menjadi impedansi:

- Jaringan, dan elemen lain arus urutan tidak  mengubah impedansi, dan digunakan besaran yang sama  dengan jaringan urutan positif, hal ini hanya berlaku pada:

  - Pada Transformator

  - Pada Generator

  - Pada reaktor

  - Pada kapasitor

- Ekspresi umum yang digunakan untuk menentukan impedansi urutan negatif mesin sinkron adalah:

- Impedansi urutan nol untuk bank transformator sama dengan

  - impedansi urutan + dan –

  - impedansi urutan +

  - impedansi urutan –

  - impedansi gangguan

- Impedansi jaringan urutan nol untuk jaringan selalu berbeda yang besarnya bervariasi antara:

  - 2 sampai 6 kali X1

  - 3 atau 3,5 kali X2

  - 3 atau 3,5 kali X0

  - 3 atau 3,5 kali X1

- Gangguan tidak seimbang shunt antara lain adalah:

  - gangguan tiga fasa, gangguan fasa-fasa, gangguan dua fasa ke tanah, dan gangguan satu fasa ketanah

  - gangguan tiga fasa, gangguan seri, gangguan dua fasa ke tanah, dan gangguan satu fasa ketanah

  - gangguan tiga fasa, gangguan fasa-fasa, gangguan seri, dan gangguan satu fasa ketanah

  - gangguan tiga fasa, gangguan fasa-fasa, gangguan dua fasa ke tanah, dan gangguan seri

- Impedansi gangguan pada umumnya hanya terjadi pada:

  - sistem distribusi

  - sistem transmisi

  - sistem pembangkit

  - sistem distribusi dan transmisi

- Untuk gangguan solid 3 fasa, bila gangguan melibatkan suatu impedansi, maka besar arus ganggua dihitung sebagai berikut:

- Untuk gangguan satu fasa ke tanah persamaan arus gangguan dapat dinyatakan sebagai berikut:

  - dan

  - dan

  - dan

  - dan

- Gangguan serie yang umum terjadi adalah

  - konduktor putus atau fuse terbakar

  - konduktor putus atau konduktor terbakar

  - konduktor putus atau PMT terbakar

  - konduktor putus atau Kontaktor terbakar

Sistem dalam Gambar 2.22 dengan data sebagaimana tersaji dibawah ini Dengan MVAdasar = 100 MVA,

Data sistem

Generator 1 	: 80 MVA, 13,8 kV, = 16 %

Transformator 1	: 80 MVA, 13,8/115 kV, 11%, X0 = 16%

Line			: 30 miles, X1 = X2 = 24 , X0 = 82

Transformator 2	: 150 MVA, 230/115/13,2 kV, XHM = 5,5%,

XHL = 36%, XML = 28%

Sistem		: X1 = X2 = 3 %, X0 = 4 % pada 100 MVA,

230 kV

Besaran sistem dalam pu, dengan MVAdasar = 100 MVA, kVdasar sesuai tegangan sistem, didapat:

- Generator 1

  - X1G = = X0G = 0,16 = j (0.20)

  - X1G = = X0G = 3 x 0,16 = j (0.60)

  - X1G = = X0G = 2 x 0,16 = j (0.40)

  - X1G = = X0G = 0,5 x 0,16 = j (0.10)

- Transformator 1

  - X1TR1 = X2TR1 = 0,11 = j (0,1375); X0TR1 = 0,160 = j (0,20000)

  - X1TR1 = X2TR1 = 0,22 = j (0,275); X0TR1 = 0,160 = j (0,20000)

  - X1TR1 = X2TR1 = 0,11 = j (0,1375); X0TR1 = 0,320 = j (0,400)

  - X1TR1 = X2TR1 = 0,22 = j (0,275); X0TR1 = 0,320 = j (0,40000)

- Line

  - X1LINE = X2LINE =  = j (0,18147) dan	X0LINE =   = j (0,6200)

  - X1LINE = X2LINE =  = j (0,0970) dan	X0LINE =   = j (0,6200)

  - X1LINE = X2LINE =  = j (0,18147) dan	X0LINE =  = j (0,310)

  - X1LINE = X2LINE =  = j (0,0970) dan	X0LINE =   = j (0,3100)

- Transformator 2

  - XHM =0,055= j(0,03667);XHL =0,360= j (0,240);XML  = 0,280 = j (0,18667);XH =       =   p.u; XM =       =  p.u;XL =       =  p.u

  - XHM  = 0,055 = j (0,03667);XHL  = 0,360 = j (0,2400);XML  = 0,480 = j (0,18667);XH =       =   p.u; XM =       =  p.u;XL =       =  p.u

  - XHM  = 0,055 = j (0,03667);XHL  = 0,360 = j (0,2400);XML  = 0,680 = j (0,18667);XH =       =   p.u; XM =       =  p.u;XL =       =  p.u

  - XHM  = 0,055 = j (0,03667);XHL  = 0,360 = j (0,2400);XML  = 0,880 = j (0,18667);XH =       =   p.u; XM =       =  p.u;XL =       =  p.u

- Sistem

  - X1SISTEM = X2SISTEM = 0,3 = 0,3 p.u;X0SISTEM = 0,40  = 0,4 p. u

  - X1SISTEM = X2SISTEM = 0,3 = 0,3 p.u;X0SISTEM = 0,60  = 0,4 p. u

  - X1SISTEM = X2SISTEM = 0,6 = 0,6 p.u;X0SISTEM = 0,40  = 0,4 p. u

  - X1SISTEM = X2SISTEM = 0,6 = 0,3 p.u;X0SISTEM = 0,60  = 0,4 p. u

- Untuk gangguan dititik atau pada bus G, impedansi disebelah kiri titik gangguan dapat disederhanakan sebagai berikut:

  - disebelah kiri titik gangguan G:X1 SERI-1 = Xd” + X1TR1 = j(0,20000 + 0,1375) = j0,3375

  - disebelah kiri titik gangguan G:X1 SERI-1 = 2Xd” + X1TR1 = j(2 x 0,20000 + 0,1375) = j0,5375

  - disebelah kiri titik gangguan G:X1 SERI-1 = Xd” + X1TR1 = j(0,20000 + (2 x 0,1375)) = j0,4750

  - disebelah kiri titik gangguan G:X1 SERI-1 = 2(Xd” + X1TR1)= j(0,20000 + 0,1375) = j0,6750

- Raktansi ekivalen untuk jaringan urutan positif sebagai berikut:

  - X1 = X1PARALEL-1 = X1SERI-1//Z1SERI-2  =

  - X1 = X1PARALEL-1 = X1SERI-1//Z1SERI-2  =

  - X1 = X1PARALEL-1 = X1SERI-1//Z1SERI-2  =

  - X1 = X1PARALEL-1 = X1SERI-1//Z1SERI-2  =

- Teknik proteksi terbaik dan dapat dipakai pada hampir semua bagian sistem tenaga dengan prinsip membandingkan besaran elektrik yang keluar dan yang masuk dalam zona proteksi dikenal dengan sebutan

  - Proteksi diferensial

  - Proteksi jarak

  - Proteksi penyulang

  - Proteksi Pilot

- Masalah klasik yang terjadi pada proteksi diferensial adalah

  - Meski digunakan CT dari tipe dan ratio yang sama, Iop akan selalu ada meskipun kecil dan tidak pernah nol

  - Meski digunakan CT dari tipe, ukuran dan ratio yang sama, Iop akan selalu ada meskipun kecil dan tidak pernah nol

  - Meski digunakan CT dari tipe, ukuran dan ratio yang sama, Iop akan selalu nol

  - Meski digunakan CT dari tipe, dan ratio yang sama, Iop akan selalu nol

- Untuk memperoleh sensitivitas yang tinggi terhadap adanya gangguan internal ringan dengan sekuritas yang tinggi terhadap gangguan-gangguan eksternal, maka kebanyakan digunakan rele:

  - diferensial tipe persentase

  - jarak

  - arus lebih

  - tegangan lebih

- Untuk rele diferensial persentase 50% dan tipe 10%, arus gangguan ekesternal 10 A membutuhkan selisih atau arus operasi sebesar:

  - 5A dan 1A

  - 15A dan 10A

  - 25A dan 2A

  - 5A dan 2A

- Rele yang memiliki prinsip membandingkan tegangan dan arus sistem tenaga adalah:

  - rele jarak

  - rele impedansi

  - rele admitansi

  - rele mho

- Potensi bahaya atau masalah yang dapat terjadi pada Generator:

  - Gangguan internal dalam daerah proteksi dan Kondisi sistem tidak normal dan atau operasi tidak normal

  - Gangguan eksternal dalam daerah proteksi dan Kondisi sistem tidak normal dan atau operasi tidak normal

  - Gangguan internal dalam daerah proteksi dan Kondisi sistem tnormal dan atau operasi normal

  - Gangguan internal diluar daerah proteksi dan Kondisi sistem tidak normal dan atau operasi normal

- Proteksi Generator tidak dipengaruh oleh:

  - Penggerak mula

  - Ukuran

  - Tipe

  - Cara hubungan

- Beberapa masalah pada kondisi sistem dan atau operasi tidak normal pada Generator, antara lain:

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan) atau eksitasi kurang; Beban lebih;Tegangan lebih; Frekuensi kurang atau lebih; Arus tidak seimbang-fasa tunggal; Kehilangan penggerak mula; Unit hubungan ketidak serempakan; Out-of step (kehilangan sinkronisasi); Osilasi subsinkronisasi

  - Kehilangan beban atau eksitasi kurang; Beban lebih;Tegangan lebih; Frekuensi kurang atau lebih; Arus tidak seimbang-fasa tunggal; Kehilangan penggerak mula; Unit hubungan ketidak serempakan; Out-of step (kehilangan sinkronisasi); Osilasi subsinkronisasi

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan) atau beban kurang; Beban lebih;Tegangan lebih; Frekuensi kurang atau lebih; Arus tidak seimbang-fasa tunggal; Kehilangan penggerak mula; Unit hubungan ketidak serempakan; Out-of step (kehilangan sinkronisasi); Osilasi subsinkronisasi

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan) atau eksitasi kurang; Beban lebih;Tegangan lebih; Frekuensi tunak; Arus tidak seimbang-fasa tunggal; Kehilangan penggerak mula; Unit hubungan ketidak serempakan; Out-of step (kehilangan sinkronisasi); Osilasi subsinkronisasi

- Hubungan Generator melalui Pemutus Tenaga ke Bus atau Rel disebut dengan

  - Terhubung langsung

  - Hubungan unit

  - Hubungan melalui PMT

  - Hubungan melalui PMT dan Transformator

- Proteksi Differensial direkomendasikan untuk digunakan bagi proteksi segala tipe generator, kecuali

  - bagi generator kecil dengan ukuran dibawah 1 MVA

  - bagi generator kecil dengan ukuran dibawah 10 MVA

  - bagi generator kecil dengan ukuran dibawah 100 MVA

  - bagi generator kecil dengan ukuran dibawah 0,1 MVA

- Proteksi Difeensial untuk Generator ukuran kecil pada umumnya menggunakan CT tipe

  - Toroida

  - Selenoida

  - Toriad

  - Polonoid

- Ratio CT tipe Toroidal yang umum dipakai adalah

  - 50 : 5

  - 250 : 5

  - 550 : 5

  - 750 : 5

- Guna mengurangi kesalahan akibat ketidak cocokkan pada saat terjadi gangguan eksternal, umumnya CT yang digunakan pada Proteksi Diferensial

  - memiliki ratio, tipe, dan pabrikasi sama

  - memiliki ratio, tipe, dan pabrikasi tidak sama

  - memiliki CT, tipe, dan pabrikasi tidak sama

  - memiliki CT, tipe, dan pabrikasi sama

- Generator-Generator cross-compound terdiri dari 2 unit, umumnya terhubung pada Transformator Daya. Untuk sistem seperti ini dibutuhkan rele differensial

  - terpisah untuk masing-masing Generator

  - bersama untuk masing-masing Generator

  - terpisah untuk masing-masing Transformator

  - bersama untuk masing-masing Transformator

- Proteksi cadangan gangguan fasa pada Generator digunakan rele

  - rele jarak (21)

  - daya balik

  - arus lebih waktu terbalik

  - rele inverse

- sebagai proteksi cadangan arus urutan negatif pada Generator besar dipergunakan rele

  - Rele arus lebih-waktu –terbalik

  - Rele tegangan lebih-waktu –terbalik

  - Rele daya lebih-waktu –terbalik

  - Rele beban lebih-waktu –terbalik

- Tegangan harmonisa ketiga pada terminal dan netral Generator dapat bervariasi pada beban maksimum dan minimum. Umumnya , tegangan harmonisa ketiga pada beban penuh adalah

  - paling tidak 50% lebih besar pada saat beban rendah,   dengan  variasi  antara  2 :1  sampai   5 :1

  - paling tidak 10% lebih besar pada saat beban rendah,   dengan  variasi  antara  2 :1  sampai   5 :1

  - paling tidak 70% lebih besar pada saat beban rendah,   dengan  variasi  antara  2 :1  sampai   5 :1

  - paling tidak 30% lebih besar pada saat beban rendah,   dengan  variasi  antara  2 :1  sampai   5 :1

- Pentanahan yang dilakukan hanya pada salah satu dari generator  dengan sebuah sistem tidak ditanahkan mempunyai kelemahan, karena:

  - mengakibatkan kecendreungan operasi tidak ditanahkan

  - mengakibatkan kecendreungan operasi ditanahkan

  - mengakibatkan kecendreungan operasi tidak serempak

  - mengakibatkan kecendreungan operasi serempak

- Proteksi untuk menghindarkan ketidakstabilan operasi, potensi kehilangan sinkronisasi, dan kemungkinan kerusakan pada Generator menggunakan:

  - Rele jarak

  - Rele mho

  - Rele impedansi

  - Rele admitansi

- Generator memiliki suatu karakteristik disebut dengan:

  - kurva kemampuan

  - kurva stabilitas

  - kurva beban

  - kurva penguatan

- Dalam diagram daya, operasi  daya yang aman adalah

  - diantara kurva  kemampuan dan kurva stabilitas

  - ditengah-tengah kurva  kemampuan dan kurva stabilitas

  - diatas kurva  kemampuan dan kurva stabilitas

  - sejajar kurva  kemampuan dan kurva stabilitas

- Tipikal seting rele Under Frequency Relay adalah

  - antara 59 sampai 59,5 Hz pada sistem 60 Hz

  - antara 59 sampai 59,5 Hz pada sistem 50 Hz

  - antara 49 sampai 49,5 Hz pada sistem 60 Hz

  - antara 49 sampai 49,5 Hz pada sistem 50 Hz

- Tipikal batasan frekuensi untuk mesin unit tekanan rendah 60 Hz dengan penjang sudu antara 18 sampai 25 inchi adalah

  - sekitar 58,5 sampai 61,5 Hz untuk operasi kontinyu

  - sekitar 58,5 sampai 61,5 Hz untuk operasi diskontinyu

  - sekitar 50,5 sampai 51,5 Hz untuk operasi diskontinyu

  - sekitar 50,5 sampai 51,5 Hz untuk operasi kontinyu

- Untuk menghindari operasi motoring akibat kehilangan suplai prime mover, umumnya Generator dilengkapi proteksi cadangan menggunakan:

  - Rele daya balik

  - Rele arus lebih

  - Rele tegangan lebih

  - Rele jarak

- Tripping secepatnya direkomendasikan bila terjadi gangguan pada generator

  - Artinya pembukaan pemutus utama dan pemutus medan serta menutup katub-katub turbin atau  gerbang

  - Artinya pembukaan pemutus utama dan pemutus medan serta membuka katub-katub turbin atau  gerbang

  - Artinya penutupan pemutus utama dan pemutus medan serta menutup katub-katub turbin atau  gerbang

  - Artinya penutupan pemutus utama dan pemutus medan serta membuka katub-katub turbin atau  gerbang

- Transformator memiliki tingkatan tegangan, dan dengan tipe, ukuran dan hubungan yang berbeda. Proteksi Diferensial memberikan proteksi terbaik pada

  - gangguan fasa dan tanah kecuali pada sistem tidak ditanahkan

  - gangguan fasa dan tanah kecuali pada sistem ditanahkan

  - gangguan tanah kecuali pada sistem tidak ditanahkan

  - gangguan fasa kecuali pada sistem tidak ditanahkan

- Faktor-Faktor yang mempengaruhi proteksi diferensial pada Transformator adalah:

  - Arus inrush magnetisasi;;Level tegangan yang berbeda dan karenanya CT yang digunakan dari tipe, ratio dan karakteristik unjuk kerja yang berbeda pula.; Pergeseran fasa pada bank TR hubungan Y - ; Tap Transformator untuk kendali tegangan.; Pergeseran fasa dan atau Tap tegangan pada Transformator regulasi

  - Arus inrush demagnetisasi;;Level tegangan yang berbeda dan karenanya CT yang digunakan dari tipe, ratio dan karakteristik unjuk kerja yang berbeda pula.; Pergeseran fasa pada bank TR hubungan Y - ; Tap Transformator untuk kendali tegangan.; Pergeseran fasa dan atau Tap tegangan pada Transformator regulasi

  - Arus inrush magnetisasi;;Level arus yang berbeda dan karenanya CT yang digunakan dari tipe, ratio dan karakteristik unjuk kerja yang berbeda pula.; Pergeseran fasa pada bank TR hubungan Y - ; Tap Transformator untuk kendali tegangan.; Pergeseran fasa dan atau Tap tegangan pada Transformator regulasi

  - Arus inrush magnetisasi;;Level tegangan yang berbeda dan karenanya CT yang digunakan dari tipe, ratio dan karakteristik unjuk kerja yang sama pula.; Pergeseran fasa pada bank TR hubungan Y - ; Tap Transformator untuk kendali tegangan.; Pergeseran fasa dan atau Tap tegangan pada Transformator regulasi

- Bila tegangan sistem diberikan ke Transformator pada waktu dimana fluks tunak normal akan memiliki perbedaan dari yang ada pada Transformator, maka akan terjadi transien arus yang disebut:

  - inrush magnetisasi

  - inrush demagnetisasi

  - inrush premagnetisasi

  - inrush fluksasi

- Maksimum inisial arus inrush:

  - 8 sampai 30 kali arus beban penuh

  - 8 sampai 30 kali arus pengasutan

  - 2 sampai 7,5 kali arus beban penuh

  - 8 sampai 10 kali arus beban penuh

- Faktor yang mempengaruhi inrush

  - ukuran Transformator, ukuran dan sifat sumber sistem tenaga, tipe inti besi Transformator, sejarah sebelumnya, dan ratio L/R dari sistem dan Transformator

  - tipe Transformator, ukuran dan sifat sumber sistem tenaga, tipe inti besi Transformator, sejarah sebelumnya, dan ratio L/R dari sistem dan Transformator

  - tipe Transformator, ukuran dan sifat sumber sistem tenaga, tipe inti besi Transformator, sejarah sebelumnya, dan ratio R/L dari sistem dan Transformator

  - ukuran Transformator, ukuran dan sifat sumber sistem tenaga, tipe Transformator, sejarah sebelumnya, dan ratio R/L dari sistem dan Transformator

- Inrush dapat terjadi pada 3 kondisi dan ketiganya dijelaskan sebagai:

  - awal pertama; receiver dan; simpatitik

  - awal kedua; receiver dan; simpatitik

  - awal ketiga; receiver dan; simpatitik

  - awal terakhir; receiver dan; simpatitik

- .Awal pertama inrush mungkin terjadi bilamana:

  - Transformator dienergise setelah prioda lebih dahulu deenergise

  - Transformator dienergise setelah prioda lebih dahulu energise

  - Transformator energise setelah prioda lebih dahulu deenergise

  - Transformator energise setelah prioda lebih dahulu energise

- Inrush magnetisasi dapat terjadi pada sebuah Transformator energise bila Transformator didekatnya sedang energise, yaitu:

  - saat memparalel Transformator kedua terhadap bank Transformator yang telah beroperasi

  - saat memparalel Transformator kedua terhadap motor yang telah beroperasi

  - saat reenergise Transformator kedua terhadap bank Transformator yang telah beroperasi

  - saat reenergise Transformator terhadap sistem yang telah beroperasi

- Untuk menghindarkan operasi akibat arus inrush magnetisasi rele diferensial harus:

  - Didesain tidak sensitif terhadap transien arus inrush; Menggunakan arus inrush harmonik untuk mencegah operasi; Mencegah operasi untuk sementara selama prioda energise.

  - Didesain sensitif terhadap transien arus inrush; Menggunakan arus inrush harmonik untuk mencegah operasi; Mencegah operasi untuk sementara selama prioda energise.

  - Didesain tidak sensitif terhadap transien arus inrush; Menggunakan arus inrush harmonik untuk mencegah operasi; Mencegah operasi untuk sementara selama prioda re-energise.

  - Didesain sensitif terhadap transien arus inrush; Menggunakan arus inrush harmonik untuk mencegah operasi; Mencegah operasi untuk sementara selama prioda re-energise.

- Ada dua langkah yang disarankan guna mendapatkan hubungan yang benar dan penyetelan yang baik, dalam penyetelan rele yang dipergunakan untuk proteksi Transformator, yaitu:

  - Phasing dan Ratio adjusment

  - Phasing dan Rearangging adjusment

  - Phasing dan Tap adjusment

  - Rearangging dan Tap adjusment

- Ratio adjusment adalah

  - pemilihan ratio CT dan atau Tap rele untuk mengurangi arus perbedaan yang akan mengalir pada sirkit operasi rele

  - pemilihan ratio CT dan atau Tap CT untuk mengurangi arus perbedaan yang akan mengalir pada sirkit operasi rele

  - pemilihan ratio CT dan atau Tap CT untuk mengurangi arus perbedaan yang akan mengalir pada sirkit cadangan

  - pemilihan Tap CT dan atau Tap rele untuk mengurangi arus perbedaan yang akan mengalir pada sirkit operasi rele

- Persen ketidak seimbangan M, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Dalam pemilihan ratio CT ini, penting untuk menjaga ratio ini serendah mungkin untuk mendapatkan sensitivitas yang tinggi, tetapi

  - 1). Tidak mengizinkan beban maksimum melebihi rating arus kontinyu rele atau CT sebagaimana dinyatakan oleh pabrikan, dan 2). gangguan eksternal simetris maksimum tidak menyebabkan kesalahan ratio arus Transformer lebih dari 10%

  - 1). tidak mengizinkan beban minimum melebihi rating arus kontinyu rele atau CT sebagaimana dinyatakan oleh pabrikan, dan 2). gangguan eksternal simetris maksimum tidak menyebabkan kesalahan ratio arus Transformer lebih dari 10%

  - 1). tidak mengizinkan beban maksimum melebihi rating arus kontinyu rele atau CT sebagaimana dinyatakan oleh pabrikan, dan 2). gangguan eksternal simetris maksimum tidak menyebabkan kesalahan ratio arus Transformer lebih dari 30%

  - 1). tidak mengizinkan beban minimum melebihi rating arus kontinyu rele atau CT sebagaimana dinyatakan oleh pabrikan, dan 2). gangguan eksternal simetris maksimum tidak menyebabkan kesalahan ratio arus Transformer lebih dari 40%

- Rele Diferensial tipe 2 belitan dapat pula digunakan pada Transformator multi belitan bila:

  - Belitan ketiga adalah belitan tersier dan tidak terhubung ke rangkaian eksternal; Sirkit yang terhubung ke belitan tersier dipandang sebagai bagian zona proteksi; Belitan tersier memiliki reaktansi sangat tinggi

  - Belitan ketiga adalah belitan cadangan dan tidak terhubung ke rangkaian eksternal; Sirkit yang terhubung ke belitan tersier dipandang sebagai bagian zona proteksi; Belitan tersier memiliki reaktansi sangat tinggi

  - Belitan ketiga adalah belitan tersier dan tidak terhubung ke rangkaian eksternal; Sirkit yang terhubung ke belitan tersier dipandang sebagai bagian zona proteksi; Belitan tersier memiliki reaktansi sangat rendah

  - Belitan ketiga adalah belitan cadangan dan tidak terhubung ke rangkaian eksternal; Sirkit yang terhubung ke belitan tersier dipandang sebagai bagian zona proteksi; Belitan tersier memiliki reaktansi sangat rendah

- Bank Transformator multi belitan umumnya memiliki rating MVA berbeda untuk belitan yang berbeda, dan hal ini dipergunakan untuk menentukan ratio CT. Misalkan rating Transformator masing-masing 60, 40, dan 25 MVA dengan tegangan 230/69/13,8 kV. Maka rating arus untuk masing-masing belitan akan menjadi:

  - ;;

  - ;;

  - ;;

  - ;;

- Bila ratio CT dan atau karakteristik CT tidak cocok untuk pemakaian pada rele Diferensial konvensional, dapat digunakan

  - rele arus lebih berarah dihubungkan secara Diferensial

  - rele arus kurang berarah dihubungkan secara Diferensial

  - rele tegangan lebih berarah dihubungkan secara Diferensial

  - rele tegangan kurang berarah dihubungkan secara Diferensial

- Proteksi arus lebih untuk gangguan fasa dan atau gangguan tanah umum digunakan pada Transformator. Proteksi ini dipakai sebagai proteksi utama untuk:

  - Transformator kecil atau unit Transformator yang tidak menggunakan Diferensial atau sebagai proteksi cadangan unit Transformator besar yang diproteksi dengan rele Diferensial

  - Transformator besar atau unit Transformator yang tidak menggunakan Diferensial atau sebagai proteksi cadangan unit Transformator besar yang diproteksi dengan rele Diferensial

  - Transformator kecil atau unit Transformator yang  menggunakan Diferensial atau sebagai proteksi cadangan unit Transformator besar yang diproteksi dengan rele Diferensial

  - Transformator kecil atau unit Transformator yang tidak menggunakan Diferensial atau sebagai proteksi cadangan unit Transformator kecil yang diproteksi dengan rele Diferensial

- Maksimum arus gangguan simetris yang melalui bank Transformator yang mempunyai impedansi 4% adalah

  - 1.0/0.04 = 25 pu atau 25 kali rating arus Transformator

  - 1.0/0.4 = 2,5 pu atau 2,5 kali rating arus Transformator

  - 1.0/4 = 250 pu atau 250 kali rating arus Transformator

  - 1.0/0.004 = 0,25 pu atau 0,25 kali rating arus Transformator

- Reaktor digunakan pada:

  - Pentanahan netral; dipasang secara seri untuk mengurangi magnitud arus gangguan fasa; dipasang shunt sebagai kompensator bagi reaktansi kapasitif pada Transmisi panjang

  - Dipasang secara seri untuk mengurangi magnitud arus gangguan fasa; dipasang shunt sebagai kompensator bagi reaktansi kapasitif pada Transmisi panjang

  - Pentanahan netral; dipasang secara paralel untuk mengurangi magnitud arus gangguan fasa; dipasang shunt sebagai kompensator bagi reaktansi kapasitif pada Transmisi panjang

  - Pentanahan netral; dipasang secara seri untuk mengurangi magnitud arus gangguan fasa; dipasang seri sebagai kompensator bagi reaktansi kapasitif pada Transmisi panjang

- Reaktor shunt terdiri dua tipe, yaitu:

  - dry dan oil immersed

  - dry dan coil immersed

  - dry dan wet oil immersed

  - wet dan oil immersed

- Proteksi utama dari bank Kapasitor adalah

  - Fuse

  - PMT

  - DS

  - Rele

- Potensi-potensi bahaya yang umum diperhatikan antara lain:

  - Gangguan phasa dan atau tanah; Kerusakan termis: Kondisi tidak normal

  - Gangguan phasa dan atau tanah; Kerusakan bearing: Kondisi tidak normal

  - Gangguan phasa dan atau tanah; Kerusakan termis: Kondisi normal

  - Gangguan tiga phasa dan atau tanah; Kerusakan termis: Kondisi tidak normal

- Untuk motor sinkron, potensi bahaya tambahan yang mungkin terjadi adalah:

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan); Operasi diluar sinkronisasi; Kehilangan sinkronisasi

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan); Operasi  sinkronisasi; Kehilangan sinkronisasi

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan); Operasi  sinkronisasi; Kehilangan asinkronisasi

  - Kehilangan eksitasi (kehilangan medan); Operasi diluar sinkronisasi; Kehilangan asinkronisasi

- Klasifikasi potensi bahaya pada motor menurut asal, sebagai berikut:

  - Pengaruh motor, beban, lingkungan, sumber atau sistem dan Pengaruh operasi dan aplikasi

  - Pengaruh motor, sistem, lingkungan, sumber atau sistem dan Pengaruh operasi dan aplikasi

  - Pengaruh generator, beban, lingkungan, sumber atau sistem dan Pengaruh operasi dan aplikasi

  - Pengaruh motor, beban, lingkungan, sumber atau sistem dan Pengaruh operasi dan aplikasi pembebanan

- Klasifikasi potensi bahaya pada motor akibat pengaruh operasi dan aplikasi adalah:

  - Sinkronisasi, penutupan atau penutupan balik phasa; Siklus kerja tinggi; Jogging; Pembalikan cepat atau plugging

  - Ansinkronisasi, penutupan atau penutupan balik phasa; Siklus kerja tinggi; Jogging; Pembalikan cepat atau plugging

  - Sinkronisasi, penutupan balik phasa; Siklus kerja tinggi; Jogging; Pembalikan cepat atau plugging

  - Ansinkronisasi, penutupan atau penutupan balik phasa; Siklus kerja tinggi; Crawlling; Pembalikan cepat atau plugging

- Karakteristik utama motor yang tersedia dan dilibatkan dalam proteksi motor adalah:

  - Kurva arus pengasutan; Kurva kapabilitas termis, termasuk batasan termis rotor terkunci; Konstanta K (Rr2/Rr1)

  - Kurva torka pengasutan; Kurva kapabilitas termis, termasuk batasan termis rotor terkunci; Konstanta K (Rr2/Rr1)

  - Kurva torka pengasutan; Kurva kapabilitas pengasutan, termasuk batasan termis rotor terkunci; Konstanta K (Rr2/Rr1)

  - Kurva torka pengasutan; Kurva kapabilitas termis, termasuk batasan termis rotor terkunci; Konstanta (Rr2/Rr1)

- Proteksi gangguan fasa pada Motor Induksi pada umumnya menggunakan:

  - Rele arus lebih tanpa arah seketika

  - Rele arus lebih berarah seketika

  - Rele arus kurang tanpa arah seketika

  - Rele arus kurang berarah seketika

- Proteksi Diferensial tidak dapat dipergunakan unstuk semua motor, kecuali pada motor:

  - yang memiliki kedua ujung belitan

  - yang memiliki satu ujung belitan

  - yang tidak memiliki kedua ujung belitan

  - yang tidak memiliki satu ujung belitan

- Sebagaimana pada proteksi Fasa, untuk proteksi gangguan tanah pada motor digunakan:

  - rele arus lebih seketika

  - rele tegangan lebih seketika

  - rele arus kurang seketika

  - rele tegangan kurang seketika

- Dengan pembatasan gangguan tanah, arus gangguan tanah akan lebih kecil dari gangguan fasa. Jika digunakan pentanahan resistansi tinggi, arus gangguan tanah dalam orde:

  - 1 – 10 A

  - 2 – 20 A

  - 3 – 30 A

  - 4 – 40 A

- Proteksi untuk rotor terkunci pada motor dapat dicapai dengan menerapkan:

  - rele Jarak

  - rele mho

  - rele impedansi

  - rele admitansi

- Ketidak seimbangan tegangan sebesar 3,5% akan mengakibatkan kenaikan temperatur Motor menjadi:

  - 25% atau lebih

  - 35% atau lebih

  - 45% atau lebih

  - 55% atau lebih

- Total pemanasan pada Motor sebanding dengan:

- Terdapat berbagai cara yang mungkin untuk mendeteksi ketidak seimbangan sistem, yaitu:

  - Perbedaan magnitude antara arus-arus ketiga fasa; Munculnyua arus urutan negatif dan; Keberadaan tegangan urutan negatif

  - Perbedaan magnitude antara arus-arus ketiga fasa; Munculnyua arus urutan negatif dan; Keberadaan tegangan urutan negatif

  - Perbedaan magnitude antara arus-arus ketiga fasa; Munculnyua arus urutan negatif dan; Keberadaan tegangan urutan negatif

  - Perbedaan magnitude antara arus-arus ketiga fasa; Munculnyua arus urutan negatif dan; Keberadaan tegangan urutan negatif

- Tegangan kurang pada Motor dapat berakibat meningkatkan arus dan kegagalan pengasutan, untuk menghindari hal tersebut motor diproteksi menggunakan:

  - rele Tegangan kurang waktu terbalik

  - rele Tegangan lebih waktu terbalik

  - rele arus kurang waktu terbalik

  - rele arus lebih waktu terbalik

- Untuk Motor Induksi, reenergise tidak boleh dilakukan sebelum tegangan Motor turun sampai:

  - 33% atau lebih kecil dari tegangan normalnya

  - 33% atau lebih besar tegangan normalnya

  - 63% atau lebih kecil dari tegangan normalnya

  - 63% atau lebih besar dari tegangan normalnya

- Salah satu fungsi CT adalah

  - Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer

  - Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian beban

  - Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian magnetik

  - Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian sistem

- Konstruksi CT, antara lain

  - Bar primary; wound primary, conventional dead tank; inversed

  - Bar secundery; wound primary, conventional dead tank; inversed

  - Bar primary; loand primary, conventional dead tank; inversed

  - Bar primary; wound primary, conventional lead tank; inversed

- Contoh CT dengan 2 inti adalah:

  - 500/1-1-1-1 A

  - 500/1-1-1 A

  - 500/1-1 A

  - 500/1 A

- Rating CT dapat dinyatakan dengan

  - Rating beban; rating arus kontinyu; rating arus sesaat

  - Rating arus; rating arus kontinyu; rating arus sesaat

  - Rating beban; rating arus; rating arus sesaat

  - Rating beban; rating arus kontinyu; rating arus puncak

- Rating arus sesaat CT adalah

  - Nilai rms arus primer yang dapat ditahan oleh CT selama 1 detik pada saat sekunder dihubung singkat, tanpa menimbulkan kerusakan

  - Nilai rms arus primer yang dapat ditahan oleh CT selama 10 detik pada saat sekunder dihubung singkat, tanpa menimbulkan kerusakan

  - Nilai rms arus primer yang dapat ditahan oleh CT selama 1 menit pada saat sekunder dihubung singkat, tanpa menimbulkan kerusakan

  - Nilai rms arus primer yang dapat ditahan oleh CT selama 0,1 detik pada saat sekunder dihubung singkat, tanpa menimbulkan kerusakan

- Rating arus sekunder CT umumnya adalah

  - 1 dan 5 A

  - 2 dan 5 A

  - 3 dan 5 A

  - 4 dan 5 A

- Kesalahan CT dapat digolongkan menjadi

  - Kesalahan ratio; kesalahan fasa; komposit

  - Kesalahan rangkaian; kesalahan fasa; komposit

  - Kesalahan ratio; kesalahan fasa; rangkaian

  - Kesalahan ratio; kesalahan arus; rangkaian

- Klas CT menyatakan:

  - Prosentase kesalahan pengukuran CT pada rating arus

  - Prosentase kesalahan CT pada rating arus

  - Prosentase pengukuran CT pada rating arus

  - Prosentase kesalahan pengukuran CT pada rating tegangan

- Akurasi Limit Faktor atau ALF adalah

  - Perbandingan antara Iprimer dengan Irated

  - Perbandingan antara Iprimer dengan Isekunder

  - Perbandingan antara Isekunder dengan Irated

  - Perbandingan antara Isesaat dengan Irated

- CT 200/1 A dengan ALF 5, maka batas akurasi adalah:

  - < 5 x 200 A = 1000 A

  - >5 x 200 A = 1000 A

  - = 5 x 200 A = 1000 A

  - ≤ 5 x 200 A = 1000 A

- Klas CT umumnya dinyatakan dengan cara  15VA 10P 20, dimana:

  - 15VA, rating beban; 10P, klas proteksi; 20 Akurasi

  - 15VA, rating daya; 10P, klas proteksi; 20 Akurasi

  - 15VA, rating beban; 10P, klas proteksi; 20 besar beban

  - 15VA, rating beban; 10P, klas isolasi; 20 Akurasi

- Voltage Factor adalah

  - Penjelasan tentang ketahanan CT terhadap tegangan lebih yang mungkin terjadi

  - Penjelasan tentang ketahanan VT terhadap tegangan lebih yang mungkin terjadi

  - Penjelasan tentang ketahanan VT terhadap arus lebih yang mungkin terjadi

  - Penjelasan tentang ketahanan CT terhadap arus lebih yang mungkin terjadi

- Kesalahan besaran tegangan karena perbedaan ratio name plate dengan ratio sebenarnya dinyatakan dalam

  - % = 100 (Kn Vp – Vp)/Vp 100

  - % = 100 (Kn Vs – Vp)/Vp 100

  - % = 100 (Kn Vp – Vs)/Vp 100

  - % = 100 (Kn Vs – Vs)/Vp 100

- Koordinasi Proteksi Penyulang Tegangan Menengah dilakukan dengan:

  - Penyetelan arus tiap penyulang dan incoming berdasarkan arus lebih; Penyetelan waktu kerja dengan menghitung arus beban di masing-masing penyulang

  - Penyetelan arus tiap penyulang dan incoming berdasarkan arus beban; Penyetelan waktu kerja dengan menghitung arus gangguan di masing-masing penyulang

  - Penyetelan arus tiap penyulang dan outgoing berdasarkan arus beban; Penyetelan waktu kerja dengan menghitung arus gangguan di masing-masing penyulang

  - Penyetelan arus tiap penyulang dan outgoing berdasarkan arus lebih; Penyetelan waktu kerja dengan menghitung arus gangguan di masing-masing penyulang

- Pada umumnya arus gangguan yang terbesar yang dapat terjadi pada penyulang tegangan menengah adalah

  - Gangguan fasa-fasa

  - Gangguan tiga fasa

  - Gangguan dua fasa

  - Gangguan satu fasa